FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę fabrycznie nowego sprzętu do prowadzenia inwentaryzacji zadrzewień

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPO WO na lata 2014 - 2020: V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie: 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

DANE WYKONAWCY

| NAZWA/ IMIĘ, NAZWISKO: |  |
| --- | --- |
| SIEDZIBA/ADRES: |  |
| NIP/ REGON/ PESEL |  |
| TEL./FAX: |  |
| E-MAIL: |  |

Przedmiot zamówienia: dostawa do siedziby  Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej fabrycznie nowego sprzętu do prowadzenia inwentaryzacji zadrzewień.

| Lp. | przedmiot zamówienia | szt. | cena jednostkowa brutto w zł | wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokościomierz optyczny przeznaczony do pomiaru wysokości drzew Parametry techniczne: - wymiary nie większe niż 75x52x15mm -dwie skale do pomiaru z odległości : 15 m, 20 m, 30 m i 40 m - hydrauliczne tłumienie łożyska - obudowa ze szczotkowanego aluminium - dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,25m - etui ergonomiczne; - instrukcja obsługi w języku polskim | 3 |  |  |
| 2. | Dalmierz laserowy o zakresie pomiarowym od 10 m do 550 m Parametry techniczne: - Wyświetlanie informacji o odległości z dokładnością 0,1m, - wodoodporny, - 6-krotne powiększenie optyczne - funkcja pomiaru trzypunktowego, - ciągły pomiar min. 20-sekundowy - zasilane: bateria, - futerał i pasek - instrukcja obsługi w języku polskim | 3 |  |  |
| 3. | Sonda do badania drzew, w tym do badania systemu korzeniowego, przebiegu korzeni ich rozrostu, oraz stanu zdrowotnego korzeni Parametry techniczne: - długość 100 cm, - długość robocza 90 cm , - grubość 8 mm, - wykonana z stali nierdzewnej, - zakończona rękojeściom kulową | 3 |  |  |
| 4. | Świder przyrostowy 300 mm do drzew (przyrostomierz, świder Presslera) służący do pobierania próbek drewna z drzew o miękkim drewnie. Parametry techniczne: - wiertło pokryte teflonem zapobiegającym przywieraniu żywicy i soków; - długość 300 mm; - średnica rdzenia 5,15 mm; - liczba zwojów: 3 | 3 |  |  |
| 5. | taśma miernicza do pomiaru obwodu drzewa Parametry techniczne: - taśma: stalowa, samozwijająca, długość 25 m, koloru żółtego obustronnie drukowana, podziałka centymetrowa, opisane decymetry i metry - kaseta: stalowa, zaczep łamany typu A, stoper gumowy - atest | 3 |  |  |
| 6. | sekator kowadełkowy z obrotowa rączka Parametry techniczne: - wysokość: 21cm - waga: do 260 g - wydajność : 24 mm - ostrze z dobrej jakości stali pokryty powłoką zapewniającą czyste cięcie - rączka obrotowa umożliwia pracę wszystkimi palcami dłoni jednocześnie - mechanizm blokujący ostrze | 3 |  |  |
| 7. | sekator dźwigniowy nożycowy Parametry techniczne: - dwuręczny do cięcia gałęzi o grubości od 28mm do 55mm - mechanizm zwiększający siłę cięcia i redukcję wysiłek podczas pracy - materiał: poliamid wzmocniony włóknem szklanym - ostrze tnące pokryto powłoką zmniejszającą tarcie, - ostrze z dobrej jakości stali - kształt ostrza umożliwiający precyzyjne cięcie - długość całkowita: do 65cm - długość ostrza: ok. 11cm - waga: do 1,170 kg | 3 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

okres gwarancji………………… miesięcy

Termin realizacji zamówienia: __________________________

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego, projektem Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia.

Uwagi: …………………………………………………………………………..

………………………………………….

data i podpis osoby uprawnionej